|  |  | ООО ПКФ «САИ» Набор зенковок для ремонта седел клапанов двигателей ВАЗ 2101, 21011, 2103, 2105, 2106, 21213, 21083, 2110, 2111. ЗМЗ406 ## Паспорт № ### Количество режущих зубьев ____ # г. воронеж |
| --- | --- | --- |

| 6. Правила хранения. 6.1. После окончания работы протереть оправку и зенковки чистой ветошью смоченной в бензине и смазать противокоррозионной смазкой. 6.2. Хранить набор следует в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +400С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 250С. 7. Свидетельство о приемке. 7.1. Набор признан годным к эксплуатации согласно ТУ2.034.575438-00 8. Сведения о сертификации. Данное изделие не подлежит обязательной сертификации, так как не входит в номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификации (регистрационный № РОСС RU.0001.010132), введенную в действие с 01.10.1998 года Постановлением Госстандарта РФ от 23.02.98 г. №5. Дата выпуска и консервации_____________ Подпись ответственного за приемку_____________ М.П. |  | # 5. Порядок работы. 5.1. Риски на рабочей поверхности седла выпускного и впускного клапана устраняются зенкерованием фаски седла (рис.1), обеспечив при этом минимально необходимый съем металла до получения чистой поверхности фаски седла. 5.2. Обработку фаски седла впускного клапана рекомендуется производить в следующем порядке: - зенкеровать рабочую фаску зенковкой с углом 900 и наружным диаметром 39 (см. рис. 2) до получения чистой и ровной поверхности; - зенкеровать нижнюю кромку рабочей фаски зенковкой с углом 1200 и наружным диаметром 40 (см. рис. 3) до получения чистой и ровной поверхности; - зенкеровать верхнюю фаску зенковкой с углом 600 и наружным диаметром 38 (см. рис. 4) до получения ширины фаски равной 1,9-2,0 мм. 5.3. Обработку фаски седла выпускного клапана производить в следующем порядке: - зенкеровать рабочую фаску зенковкой с углом 900 и наружным диаметром 34 (см. рис. 2) до получения чистой и ровной поверхности; - зенкеровать нижнюю кромку рабочей фаски зенковкой с углом 1200 и наружным диаметром 35 (см. рис. 3) до получения чистой и ровной поверхности; - зенкеровать верхнюю фаску зенковкой с углом 600 и наружным диаметром 33 (см. рис. 4) до получения ширины фаски равной 1,6-1,7 мм. |
| --- | --- | --- |

| # 1. Назначение. Набор применяется для восстановления геометрии седел клапанов двигателей ВАЗ 2101, 21011, 2103, 2105, 2106, 21213, 21088, 2110, 2111и их модификаций. # 2. Комплектность. 2.1. В комплект входят: - Оправка направляющая 8 – 1шт. - Зенковка 1200 40 – 1шт. - Зенковка 900 39 – 1шт. - Зенковка 600 38 – 1шт. - Зенковка 1200 35 – 1шт. - Зенковка 900 34 – 1шт. - Зенковка 600 33 – 1шт. - Футляр – 1шт. - Паспорт – 1шт. # 3. Условия эксплуатации. 3.1. Температура рабочего пространства в момент работы должна быть (20150С) 3.2 Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 250С # 4. Подготовка к работе. 4.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом. 4.2. Удалить с ошлифованной поверхности оправки консервированную смазку ветошью, смоченной в бензине и вытереть насухо. Зенковки промыть в бензине и вытереть насухо. |  | Рис. 1. Устранение рисок на рабочей поверхности седла впускного и выпускного клапана. |
| --- | --- | --- |

| Рис.6. Седло выпускного клапана Рис.7. Рис.8. Рис.9. |  | Рис.2. Седло впускного клапана. Рис.3. Рис.4. Рис.5. |
| --- | --- | --- |